Пояснительная записка

к проекту решения Думы Артемовского городского округа от 31.05.2018 № 99 «О Правилах благоустройства территории Артемовского городского округа»                 (в ред. решения Думы Артемовского городского округа от 07.11.2024,                                с изм. от 19.05.2025)

Проектом решения вносятся следующие изменения:

дополнить раздел 2 приложения к решению пунктом 2.12:

«2.12. Организация ограждений.

2.12.1. В целях благоустройства на территории Артемовского городского округа предусматривается применение различных видов ограждений, которые различаются по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 метра, сред-ние - 1,1 - 1,7 метра, высокие - 1,8 - 3,0 метра), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (просматриваемые; глухие и сплошные конструкции без просветов и щелей, плотно прилегающие друг к другу), степени стационарности (постоянные, временные).

2.12.2. Временные ограждения.

2.12.2.1. На строительных площадках и участках производства строительно-монтажных, при ремонте зданий необходимо  устанавливать некапитальные глухие металлические и (или) бетонные временные ограждения. Ограждение должно обеспечивать безопасность населения при проведении работ, снижать воздействие опасных или вредных факторов, предотвращать несанкционированный доступ на территорию, обеспечивать охрану окружающей среды.

Временные ограждения не должны мешать пешеходам и транспортному движению. Ограждение должно быть прочным, устойчивым и выдерживать различные погодные условия. Не допускается использовать материалы, которые могут быть опасными для окружающих.

2.12.3. Постоянные ограждения.

2.12.3.1. Устройство ограждений необходимо осуществлять с учетом функционального назначения общественной территории, экономических возможностей и требований безопасности, в целях обеспечения комфортных пешеходных связей, защиты зеленых насаждений общего пользования от негативного воздействия.

2.12.3.2. При необходимости устройства ограждения на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения рекомендуется применение декоративных ажурных металлических ограждений и не рекомендуется применение сплошных, глухих, железобетонных ограждений.

Существующие глухие ограждения при необходимости сохранения ограждений рекомендуется заменять просматриваемыми. В случае отсутствия такой возможности глухие ограждения рекомендуется изменить визуально, декорировать, в том числе путем использования элементов озеленения.

2.12.3.4. При устройстве ограждений рекомендуется предусматривать:

разграничение зеленых и транспортных зон, пешеходных и велодорожек с помощью применения приемов разноуровневой высоты или создания зеленых кустовых ограждений;

проектирование изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов;

замену ограждения зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не требуется и (или) не имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места;

использование живых изгородей из многолетних кустистых растений;

прочность конструкции, обеспечивающей защиту пешеходов от наезда автомобилей.

2.12.3.5.  При проектировании и установке ограждений необходимо учитывать следующие требования:

при установке глухих и сплошных ограждений к применению допустимы следующие материалы:  металл, бетон, композитные материалы, облицовочный кирпич;

при установке глухих и сплошных ограждений допускается применять материалы коричневых оттенков;

при установке просматриваемых ограждений допускается применять материалы коричневых, черных и серых оттенков;

разграничить зеленую зону (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и транспорта;

проектировать изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов;

выполнять замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места;

использовать (в особенности на границах зеленых зон) многолетние кустистые растения;

использовать светоотражающие фасадные конструкции для затененных участков газонов.

2.12.4. Требования пункта 2.12.3 применяются к земельным участкам, расположенным в первой линии застройки вдоль границ гостевого маршрута (туристического центра) Артемовского городского округа, утвержденного постановлением администрации Артемовского городского округа, и распространяются на вновь возводимые, реконструируемые и подлежащие капитальному ремонту ограждения, а также в случае строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства.

Первая линия застройки - это линия, проходящая по фасадам зданий ближайших к границе гостевого маршрута (туристического центра) Артемовского городского округа.

2.12.5. Требования к организации ограждений мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов устанавливаются пунктом 4.17 настоящих правил.».

Изменения в действующее решение Думы Артемовского городского округа от 31.05.2018 № 99 «О Правилах благоустройства территории Артемовского городского округа» (в ред. решения Думы Артемовского городского округа от 24.06.2025 № 505) вносятся с целью установления требований к организации ограждений на территории Артемовского городского округа, как следствие, создания единого архитектурного облика, обеспечения безопасности и комфорта жителей, установления стандартов внешнего вида и материалов ограждений, а также для улучшения функциональности и эстетической привлекательности территорий.

В действующем решении Думы Артемовского городского округа от 31.05.2018 № 99 «О Правилах благоустройства территории Артемовского городского округа» (в ред. решения Думы Артемовского городского округа от 24.06.2025 № 505)  не установлены требования к организации ограждений на территории Артемовского городского округа. Это приводит к отсутствию стандартов их внешнего вида, материалов, что может вызвать визуальный беспорядок, проблемы с безопасностью, а также затруднить контроль за их состоянием. В итоге городская среда становится менее комфортной и эстетичной.

Иные способы решения проблемы отсутствуют, так как в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования находится утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.

Финансово-экономическое обоснование отсутствует в виду того, что внесение изменений в финансовую часть решения не вносились.

Ильина В.П. 4-38-90